병리영상 레이블링 도구(Path Annotator) 기능 사용법

본 문서는 Path Annotator 기능 명세를 위해 작성된 문서입니다. 각 기능의 화면 및 간략한 설명으로 구성됩니다.

- Path Annotator MAIN UI

Path Annotator 의 기본 UI는 Viewer, Annotations, ImageFilters, Overlays 로 구성됩니다.

메뉴는 상단의 FILE 및 VIEW 메뉴 그리고 Open, Close, Pan, Zoom 과 Annotation Tool 버튼으로 구성됩니다.

- 툴 지원 영상 포맷

- Aperio (.svs, .tif)

- Hamamatsu (.vms, .vmu, .ndpi)

- Leica (.scn)

- MIRAX (.mrxs)

- Philips (.tiff)

- Sakura (.svslide)

- Trestle (.tif)

- Ventana (.bif, .tif)

- Generic tiled TIFF (.tif)

- Viewer

Viewer 영역은 OPEN 기능을 통해 로드 된 이미지의 DISPLAY 기능을 제공합니다.

- Annotations

Annotation Tool 에서는 Dot, Rectangle, Poly, Spline, Point Set, Measurement 기능을 제공합니다.

- 레이블링 도구 및 버튼 기능

| 버튼 | 기능 |
| --- | --- |
|  | 파일 열기 |
|  | 파일 닫기 |
|  | PAN 기능 , 위치 이동 |
|  | 확대/축소 기능 |
|  | 점(Dot)을 그림 |
|  | 직사각형(Rectangle )을 그림 |
|  | 다각선(Poly )을 그림 |
|  | Spline 그림 |
|  | PointSet 그림 |
|  | Annotation 의 그룹을 지정할 수 있음. |
|  | Annotation을 모두지움 |
|  | XML 파일을 로드함 |
|  | Annotation을 XML 파일로 저장함. |

- 레이블링 파일 예제

- 어노테이션 구문적 정확성 검사 규칙 파일

| 어노테이션 파일 | 어노테이션 구문적 정확성 검사 규칙 파일 |
| --- | --- |
| <?xml version="1.0"?> <ASAP_Annotations> <Annotations> <Annotation Name="Annotation 0" Type="Polygon" PartOfGroup="None" Color="#F4FA58"> <Coordinates> <Coordinate Order="0" X="4474.03" Y="4067.04" /> <Coordinate Order="1" X="4728.58" Y="3905.96" /> <Coordinate Order="2" X="4941.42" Y="4044.03" /> <Coordinate Order="3" X="4886.77" Y="4258.31" /> <Coordinate Order="4" X="4623.59" Y="4297.14" /> </Coordinates> </Annotation> </Annotations> <AnnotationGroups /> </ASAP_Annotations> | <?xml version="1.0"?> <ASAP_Annotations> <Annotations> <Annotation Name="string" Type="string" PartOfGroup="string" Color="#string"> <Coordinates> <Coordinate Order="number" X="number" Y="number /> <Coordinate Order="number" X="number" Y="number /> <Coordinate Order="number" X="number" Y="number /> <Coordinate Order="number" X="number" Y="number /> <Coordinate Order="number" X="number" Y="number /> </Coordinates> </Annotation> </Annotations> <AnnotationGroups /> </ASAP_Annotations> |

- Image Filters

Image Filter는 Color Deconvolution, Nuclei Detection 를 제공합니다.

- Overlays

이미지 오버레이 기능을 제공합니다.